| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 一 | 整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车电磁兼容性能 | 1.1 | 整车辐射抗扰大电流注入法 | 《道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入法》 GB/T 33012.4-2016，7 《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》GB 34660-2017，5.4.1.4 |  |  |
|  |  | 1.2 | 整车静电放电抗扰度 | 《道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法》 GB/T 19951-2019，10 |  |  |
|  |  | 2.1 | 常温下冷起动后排气污染物(Ⅰ型试验） | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 18352.6-2016，附录C |  |  |
|  |  | 2.2 | 实际行驶污染物排放试验（Ⅱ型试验） | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 18352.6-2016，附录D |  |  |
|  |  | 2.3 | 轻型车车载诊断(OBD)系统 | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 18352.6-2016，附录J |  |  |
|  |  | 2.4 | 重型车车载诊断(OBD)系统 | 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 17691-2018，附录F |  |  |
|  |  | 2.5 | 低温下冷起动后排放试验（Ⅵ型试验） | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 18352.6-2016，附录H |  |  |
| 2 | 汽车整车排放性能 | 2.6 | 曲轴箱污染物排放试验（Ⅲ型试验） | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 18352.6-2016，附录E |  |  |
|  |  | 2.7 | 蒸发污染物排放试验（Ⅳ型试验） | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 18352.6-2016，附录F |  |  |
|  |  | 2.8 | 加油过程污染物排放试验（Ⅶ型试验） | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 18352.6-2016，附录I |  |  |
|  |  | 2.9 | 重型汽车整车车载法（PEMS)试验 | 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 GB 17691-2018，附录K |  |  |
|  |  | 2.10 | 燃料消耗量 | 《轻型汽车燃料消耗量试验法》 GB 19233-2020 《乘用车燃料消耗量限值》 GB 19578-2021 |  |  |
| 二 | 机动车零部件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 零部件辐射抗扰大电流注入法 | 《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》GB 34660-2017，5.7.4.3 《道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:大电流注入(BCI)法》 GB/T 33014.4-2016，8 | 不测：高压部件 |  |
|  |  | 1.2 | 零部件传导发射-电压法 | 《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》GB/T 18655-2018，6.3 | 不测：高压部件 |  |
|  |  | 1.3 | 零部件传导发射-电流探头法 | 《车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》GB/T 18655-2018，6.4 | 不测：高压部件 |  |
|  |  | 1.4 | 零部件静电放电抗扰度 | 《道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法》 GB/T 19951-2019，8、9 |  |  |
| 1 | 机动车零部件电磁兼容性能 | 1.5 | 零部件辐射发射-ALSE法 | 《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》GB 34660-2017，5.5、5.6 《车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法》GB/T 18655-2018，6.5 | 不测：高压部件 |  |
|  |  | 1.6 | 零部件辐射抗扰-电波暗室法 | 《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》 GB 34660-2017，5.7.1 a) 《道路车辆 电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分 电波暗室法 》 GB/T 33014.2-2016，8 | 不测：高压部件 |  |
|  |  | 1.7 | 零部件瞬态传导抗扰度 | 《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》GB 34660-2017，5.8 《道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性》GB/T 21437.2-2021，4.4 《道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性》GB/T 21437.3-2021，4.5、4.7 | 不测：高压部件 |  |
| 1 | 机动车零部件电磁兼容性能 | 1.8 | 零部件瞬态传导发射（时域波形） | 《道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》GB 34660-2017，5.9 《道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性》GB/T 21437.2-2021，4.3 | 不测：高压部件 |  |
| 三 | 非道路移动机械 |  |  |  |  |  |
| 1 | 非道路移动机械排放性能 | 1.1 | 非道路国四（PEMS）试验 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》 GB 20891-2014， 附录B 《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》 HJ 1014-2020， 附录E |  |  |
|  |  | 1.2 | 发动机性能及排放测试 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、 四阶段)》 GB 20891-2014， 附录B |  |  |